| PROJEKT BUDOWLANY |  |
| --- | --- |
| DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSZONKACH KOŚCIELNYCH I PODDASZA WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO |  |
| ADRES BUDOWY: | Budynek Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych , Wyszonki Kościelne 1, 18-214 Klukowo, |
| INWESTOR: | Gmina Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo, |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska ul. Kołłątaja 15/17, 15-774 Białystok |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | SPECJALNOŚĆ: | DATA: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor: mgr inż. arch. Izabela Bartnicka | architektura | 12.05.2016 r |  |
| inż. Danuta Rudnicka | ekspertyza | 12.05.2016 r |  |
| mgr inż. arch. Jolanta Kotowska | opracował | 12.05.2016 r |  |

Białystok, 12.05.2016 r

## I.  ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

I. Część opisowa

1. Spis zawartości.								     s. 2

2. Zaświadczenia, Oświadczenie projektantów.			                 s.3-8

3. Opis techniczny i projekt planu sytuacyjnego działki oraz zamierzenia inwestycyjnego.								                 s.9-12

4. Ekspertyza techniczna.						                 s.13-14

5. Opis techniczny do projektu budowlano - architektonicznego.	      s.15-25

6. Część opisowa: informacja BiOZ.						      s. 26-30

II. Część graficzna – projekt

- Rzut piwnicy	                                                          skala  1:100         s.31

- Rzut parteru                                                             skala 1:100         s. 32

- Rzut piętra                                                 	            skala 1:100         s. 33

- Rzut więźby dachowej                                           skala 1:50           s. 34

5.	Przekroje A-A i B-B                                                   skala 1:100	      s. 35

6.          Elewacja północna                                                skala 1:100	      s. 36

7.          Elewacja wschodnia                                               skala 1:100         s. 37

8.          Elewacja południowa                                             skala 1:100         s. 38

9.          Elewacja zachodnia                                                skala 1:100        s. 39

##### Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych i poddasza wraz z wymianą pokrycia dachowego, przy ul. Wyszonki Kościelne 1, 18-214 Klukowo, sporządzony na zlecenie inwestora, opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  Ze względu na zakres prac nie ingerujący w konstrukcję budynków odstąpiono od wymogu sprawdzania projektu.

Autor projektu:

Białystok, 12.05.2016 r

OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO

DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSZONKACH KOŚCIELNYCH I PODDASZA WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

- Dane wstępne:

  - Inwestor:             	Gmina Klukowo,

ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo,

  - Adres budowy:   	Szkoła Podstawowa w Wyszonkach                                     Kościelnych, 18-214 Klukowo, Wyszonki Kościelne 1,

1.3.       Autor: 			mgr inż. arch. Izabela Bartnicka

upr. bud. Bł-PdOKK/115/2008

1.4.     Opracował:         	mgr inż. arch. Jolanta Kotowska

15-774 Białystok, ul. Kołłątaja 15/17

- Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja docieplenia elewacji budynku i poddasza wraz z wymianą pokrycia dachowego.

3.  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie ścian budynku (zewnętrznych i fundamentowych) Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych i poddasza z innymi robotami takimi jak: demontaż drzwi zewnętrznych blaszanych i ościeżnic do pomieszczeń technicznych  wraz z montażem drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia, demontaż i montaż nowego okna uchylnego PCV z obróbką obsadzenia w pomieszczeniu kotłowni oraz innych okien drewnianych, wymiana parapetów na nowe, demontaż rur spustowych i rynien oraz montaż nowych rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej, rozebranie obróbek blacharskich i wymiana ich na nowe, demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych i montaż nowego pokrycia dachowego z blachy powlekanej oraz montaż gąsiorów, uzupełnienie krokwi lub deskowania więźby dachowej, przemurowanie kominów z cegieł, demontaż koszy betonowych i montaż nowych do odprowadzenia wody deszczowej z dachu, demontaż instalacji odgromowej, demontaż krat okiennych, oczyszczenie daszku wejściowego na elewacji frontowej znajdującego się na d wejściem głównym do budynku szkoły, rozbiórka przedsionka klatki wejściowej do Biblioteki i postawienie z typowego modułu o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem na nowym fundamencie, jako nowy przedsionek ze schodami stalowymi, antypoślizgowymi w konstrukcji lekkiej; rozbiórka schodów betonowych na elewacji północnej i wschodniej, a następnie montaż nowych schodów stalowych, antypoślizgowych w konstrukcji lekkiej wraz z dachami z plexi  przy ul. Wyszonki Kościelne 1, 18-214 Klukowo  (nr ewid. działki 97).

4.  Stan istniejący zagospodarowania terenu.

Działka położona w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. Przedmiotowa działka jest zabudowana murowanym budynkiem szkoły podstawowej, krytym płytami azbestowo - cementowymi. Na działce znajdują się istniejące przyłącza – wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, telekomunikacyjne, ciepłownicze.

Zjazd na działkę istniejący z ul. Wyszonki Kościelne.

Budynek szkoły objęty opracowaniem jest dwukondygnacyjny i znajduje się w północno - zachodniej części działki.

Obszar oddziaływania istniejącego budynku zamyka się w obrębie własnej działki, z tego powodu obiekty na działkach sąsiednich znajdują się poza obszarem oddziaływania. Projektowane prace dociepleniowe i wykończeniowe nie wpływają na zmianę obszaru oddziaływania budynków objętych opracowaniem.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Bez zmian – istniejące.

6. Projektowana inwestycja nie narusza osób interesów osób trzecich, nie koliduje i nie przekracza granic terenu.

7. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.

8. Zaopatrzenie w media – bez zmian, istniejące:

- energia elektryczna – istniejąca z sieci energetycznej bez zmian,

- zaopatrzenie w wodę – z istniejącego wodociągu gminnego, bez zmian,

- kanalizacja sanitarna – z istniejącej kanalizacji gminnej, bez zmian,

- C.O. i C.W – z kotłowni własnej na paliwo stałe.

9. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

10. Obiekty nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Autor :

Opracował:

Białystok, 12.05.2016r

Ekspertyza techniczna

- OPIS BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnej w naturze stwierdzono, że budynek jest częściowo podpiwniczony,  2 -  kondygnacyjny z poddaszem nie użytkowym. Posiada dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej oraz stropodach wentylowany na części budynku rozbudowanego w późniejszym czasie, kryty płytami azbestowo - cementowymi,  ściany murowane.

Budynek Szkoły- murowany:.

- Fundamenty: - ławy fundamentowe żelbetowe wylane na mokro w szalunkach,     - stopy fundamentowe żelbetowe,

- ściany fundamentowe zewnętrzne wylane na mokro.

- Ściany nadziemne: - ściany zewnętrzne gr. 42 cm i 56 cm, wymurowane z cegły pełnej

- ściany pomieszczenia strychowego poddasza wymurowane z cegły pełnej

- Nadproża  –  z betonu

- dach – pokrycie płytami azbestowo - cementowymi. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,6 mm w kolorze brązowym. Dach w konstrukcji drewnianej, krokwiowo – płatwiowej.

- kominy – z cegły,

2. PRZEDMIOT, CEL , ZAKRES OCENY TECHNICZNEJ

Przedmiotem oceny technicznej są:

- docieplenie ścian zewnętrznych  i poddasza,

- prace wykończeniowe. (opisane w pkt. 5.1. opisu technicznego architektoniczno - budowalnego i są to: demontaż drzwi zewnętrznych blaszanych i ościeżnic do pomieszczeń technicznych  wraz z montażem drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia, demontaż i montaż nowego okna uchylnego PCV z obróbką obsadzenia w pomieszczeniu kotłowni oraz innych okien drewnianych, wymiana parapetów na nowe, demontaż rur spustowych i rynien oraz montaż nowych rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej, rozebranie obróbek blacharskich i wymiana ich na nowe, demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych i montaż nowego pokrycia dachowego z blachy powlekanej oraz montaż gąsiorów, uzupełnienie krokwi lub deskowania więźby dachowej, przemurowanie kominów z cegieł, demontaż koszy betonowych i montaż nowych do odprowadzenia wody deszczowej z dachu, demontaż instalacji odgromowej, demontaż krat okiennych, oczyszczenie daszku wejściowego na elewacji frontowej znajdującego się na d wejściem głównym do budynku szkoły, rozbiórka przedsionka klatki wejściowej do Biblioteki i postawienie z typowego modułu o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem na nowym fundamencie, jako nowy przedsionek ze schodami stalowymi, antypoślizgowymi w konstrukcji lekkiej; rozbiórka schodów betonowych na elewacji północnej i wschodniej, a następnie montaż nowych schodów stalowych, antypoślizgowych w konstrukcji lekkiej wraz z dachami z plexi).

- STAN TECHNICZNY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych w budynku (ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, stropy, fundamenty) jest dobry. Budynek może nadal pełnić bezpieczne swoje funkcje.

Ściany zewnętrzne nieocieplone zewnętrznie  – stan dobry, zużycie eksploatacyjne tynków z racji czasookresu użytkowania.

Obróbki blacharskie stan zły – zniszczone, widoczne przebarwienia i złuszczenia farby.

Drzwi zewnętrzne, główne, wejściowe, na elewacji północnej – frontowej do budynku szkoły  – PCV stan zadowalający, przeznaczone  do wyczyszczenia.

Drzwi zewnętrzne, wejściowe na elewacji wschodniej – PCV stan zadowalający, przeznaczone  do wyczyszczenia.

Pozostałe drzwi w części budynku szkoły jak i części mieszkalnej – drzwi do pomieszczeń technicznych, blaszane,  przeznaczone do wymiany.

- WNIOSKI

Stan techniczny i bezpieczeństwo konstrukcji budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych jest dobry. Odkrywek nie dokonywano, gdyż na podstawie pozytywnego zachowania się konstrukcji należy stwierdzić, że posadowienie budynku i konstrukcji jest stabilne.

Przegrody zewnętrzne nie spełniają obecnych przepisów, dlatego należy docieplić ściany zewnętrzne zgodnie z WT 2021.

Wszystkie elementy do docieplenia wytrzymają dodatkowe obciążenia wykonywanego docieplenia przy zastosowaniu metody bezspoinowego systemu ocieplenia zgodnie z instrukcjami ITB. Ocieplenie nie narusza istniejących elementów konstrukcyjnych budynków.

Opracowanie:

Białystok, 12.05.2016r

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSZONKACH KOŚCIELNYCH I PODDASZA WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

- Dane wstępne:

  - Inwestor:                    Gmina Klukowo, ul. Mazowiecka 14,

Klukowo 18-214,

1.2.  Adres budowy:       Szkoła Podstawowa w Wyszonkach      Kościelnych, ul. Wyszonki kościelne 1, 18-214 Klukowo,

1.3.  Autor: 	                    mgr inż. arch. Izabela Bartnicka

upr. bud. Bł-PdOKK/115/2008

1.4.  Opracował:         	mgr inż. arch. Jolanta Kotowska

15-774 Białystok, ul. Kołłątaja 15/17

- Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja docieplenia elewacji budynku i poddasza wraz z wymianą pokrycia dachowego.

3.  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie ścian budynku (zewnętrznych i fundamentowych) Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych i poddasza z innymi robotami takimi jak: demontaż drzwi zewnętrznych blaszanych i ościeżnic do pomieszczeń technicznych  wraz z montażem drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia, demontaż i montaż nowego okna uchylnego PCV z obróbką obsadzenia w pomieszczeniu kotłowni oraz innych okien drewnianych, wymiana parapetów na nowe, demontaż rur spustowych i rynien oraz montaż nowych rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej, rozebranie obróbek blacharskich i wymiana ich na nowe, demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych i montaż nowego pokrycia dachowego z blachy powlekanej oraz montaż gąsiorów, uzupełnienie krokwi lub deskowania więźby dachowej, przemurowanie kominów z cegieł, demontaż koszy betonowych i montaż nowych do odprowadzenia wody deszczowej z dachu, demontaż instalacji odgromowej, demontaż krat okiennych, oczyszczenie daszku wejściowego na elewacji frontowej znajdującego się na d wejściem głównym do budynku szkoły, rozbiórka przedsionka klatki wejściowej do Biblioteki i postawienie z typowego modułu o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem na nowym fundamencie, jako nowy przedsionek ze schodami stalowymi, antypoślizgowymi w konstrukcji lekkiej; rozbiórka schodów betonowych na elewacji północnej i wschodniej, a następnie montaż nowych schodów stalowych, antypoślizgowych w konstrukcji lekkiej wraz z dachami z plexi  przy ul. Wyszonki Kościelne 1, 18-214 Klukowo  (nr ewid. działki 97).

4. Dane ogólne.

4.1. Stan istniejący

Objęty opracowaniem obiekt to budynek Szkoły Podstawowej, położony w Wyszonkach Kościelnych przy ul. Wyszonki Kościelne 1, 18-214 Klukowo (nr ew. działki  97).

Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnej i pomiarów w naturze stwierdzono, że obiekt jest częściowo podpiwniczony, budynek szkoły podstawowej jest 2 kondygnacyjny z poddaszem nie użytkowym. Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Elementy konstrukcyjne budynku szkoły:

- budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej,

- ławy fundamentowe żelbetowe wylane na mokro w szalunkach,

- Ściany nadziemne: - ściany zewnętrzne gr. 56 cm 42 cm.

- ściany pomieszczenia strychowego poddasza gr. 56 cm

- Nadproża  –  z betonu.

- dach – pokrycie płytami azbestowo - cementowymi. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,6 mm w kolorze brązowym. Dach w konstrukcji drewnianej, krokwiowo – płatwiowej.

- kominy – przewody wentylacyjne z cegły,

4.2. Podstawowe parametry budynku szkoły podstawowej:

-    powierzchnia zabudowy		                                          554,12 m2

- powierzchnia użytkowa budynku szkoły		                   1050,70 m2

- powierzchnia użytkowa części mieszkalnej                              98,00 m2

- kubatura	 części mieszkalnej		                               1045,00m3

- kubatura budynku szkoły                                                         4822,16 m3

- wysokość budynku szkoły liczona wg §6 WT 	                           7,32 m

- wysokość budynku części mieszkalnej liczona  wg §6 WT          7,25 m

5. Ogólny opis budowlany.

- Stan techniczny istniejący – ocena techniczna.

- Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych (ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, stropy, fundamenty)  dobry.  Mogą one nadal pełnić bezpieczne swoje funkcje.

- Ściany zewnętrzne – stan konstrukcji dobry, elewacje –  widoczne zabrudzenia farby przy oknach, pęknięcia tynku. Ściany budynku - zabrudzone, ubytki w ścianach do uzupełnienia i wyrównania przed przystąpieniem do docieplania budynku.

- Liczne uszkodzenia tynków i ubytki w warstwie cokołowej.

- Obróbki blacharskie istniejące z blachy powlekanej  w średnim stanie – do wymiany.

- Rynny i rury spustowe  – stan średni, złuszczająca się farba – do wymiany

- Liczne uszkodzenia tynków w partii cokołowej – ocieplenie cokołu.

- Drzwi wejściowe, frontowe, zewnętrzne PCV na elewacji północnej do budynku szkoły– stan dobry, do wyczyszczenia.

- Kominy - stan zły, widoczne zabrudzenia – do odnowienia, położenie tynku.

- Ściany fundamentowe –  do docieplenia i zaizolowania przeciwwilgociowo.

- Daszek nad wejściem głównym – stan dobry, do wyczyszczenia.

- Schody betonowe na elewacji wschodniej –stan średni, demontaż i montaż schodów stalowych, antypoślizgowych w konstrukcji lekkiej.

- Rozbiórka przedsionka klatki wejściowej do Biblioteki, w miejscu tym wzniesienie nowego przedsionka na nowym fundamencie z typowego modułu o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniami jako nowy przedsionek do Biblioteki ze schodami stalowymi, antypoślizgowymi w konstrukcji lekkiej.

- Drzwi zewnętrzne blaszane i drewniane oraz ościeżnice, do pomieszczeń technicznych na elewacji północnej i południowej – stan średni, złuszczająca się farba i rdza – do wymiany.

- Okna drewniane i okno w pomieszczeniu kotłowni – stan zły, złuszczająca się farba oraz trwałe zabrudzenia – do wymiany.

- Parapety – złuszczająca się farba – stan średni – do wymiany

- Pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych – stan zły – do wymiany

- Elementy więźby dachowej – stan dobry

- Kominy – stan średni, zabrudzone i popękane tynki – do odnowienia

- Kosze betonowe – stan średni  - do wymiany

- Kraty okienne – stan średni – złuszczająca farba i rdza – do usunięcia.

5.1. Docieplenie i prace przewidziane w projekcie.

- Docieplenie ścian fundamentowych przylegających do gruntu – oczyszczenie, zagruntowanie i wyrównanie nawierzchni podłoża, zaizolowanie przeciwwilgociowe np. masy bitumiczne jak ABIZOL, DYSPERBIT. Docieplenie ścian płytami styropianowymi XPS np. Silver Fundament (lambda = 0,035 W/(m x k)) o grubości 10 cm.

- Docieplenie ścian naziemnych zewnętrznych – uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, przyklejenie płyt styropianowych EPS 036 (lambda = 0,036 [W/(mxk)]) – grubości 13 cm, w systemie BSO wg technologii Caparol lub Bolix,  wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym w uziarnieniu „baranek„ 1,5 mm w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji.

- Docieplenie stropu poddasza z wymianą pokrycia – rozebranie pokrycia z płyt azbestowo – cementowych nie nadających się do użytku, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  grubości 20 cm z wełny mineralnej UNIROCK (lambda = 0,041 W/(m x k)). Pokrycie dachu blachą powlekaną na łatach z położeniem wiatroizolacji (membrana dachowa) oraz montaż gąsiorów.

- Docieplenie stropodachu z naprawą pokrycia – rozbiórka płyt korytkowych i pokrycia z papy do ponownego montażu, izolacje cieplne   gr. 25 cm (10 cm + 15 cm) z wełny mineralnej UNIROCK (z lambdą = 0,041 W/(m x k)), pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo.

- Wymiana  obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej 0,55 mm, kolor obróbek grafitowy; nowa obróbka powinna wystawać poza lico ściany co najmniej 4 cm i zabezpieczyć elewację przed zalewaniem wody deszczowej odpowiednim wyprofilowaniem obróbek.

- Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych blaszanych i drewnianych do pomieszczeń technicznych, na elewacji północnej i południowej, na nowe drzwi zewnętrzne PCV z obróbką obsadzenia wg kolorystyki podanej na rysunkach.

- Wymiana istniejących okien drewnianych i okna w pomieszczeniu kotłowni na okna uchylne jednodzielne PCV z obróbką obsadzenia wg kolorystyki podanej na rysunkach.

- Wymiana istniejących zewnętrznych parapetów na nowe parapety z blachy ocynkowanej z zakończeniami PCV po bokach.

- Kominy z cegły – wyrównanie podłoża, ocieplenie i położenie nowego tynku – według rysunków elewacji.

- Wymiana istniejących koszy betonowych na nowe kosze do odprowadzenia wody.

- Demontaż krat okiennych.

- Demontaż instalacji odgromowej na czas wykonywania elewacji i montaż instalacji odgromowej po wykonaniu elewacji.

- Demontaż betonowych schodów na elewacji wschodniej i frontowej (północnej)  zamiast nich montaż schodów stalowych, antypoślizgowych o konstrukcji lekkiej, wraz z montażem daszka z plexi o wymiarze (dł. 250 cm, szerokość 140 cm, wysokość 50 cm .

- Rozbiórka przedsionka klatki wejściowej do Biblioteki, w miejscu tym wzniesienie nowego przedsionka na nowym fundamencie z typowego modułu o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniami jako nowy przedsionek do Biblioteki ze schodami stalowymi, antypoślizgowymi w konstrukcji lekkiej. Przedsionek na planie prostokąta o wymiarze  182 cm x 192 cm.

- Wysunięcie, przedłużenie dachu 50 cm po za lico ściany zewnętrznej.

- Wykonanie na istniejących krokwiach nowych nadbitek drewnianych o przekroju 6x15 cm w celu wyciągnięcia dachu poza gzyms  na 50 cm i oddalenia rynien i rur spustowych od elewacji na 15 cm.

- Wykonanie nowej opaski betonowej po wykonaniu prac dociepleniowych.

Uwaga: Dopuszcza się użycie zamienników izolacji termicznej innego producenta pod warunkiem, że zachowany zostanie współczynnik przewodzenia ciepła - lambda.

5.2 Metoda docieplenia elewacji – wg instrukcji wybranego producenta oraz detali zalecanych przez producentów w części graficznej.

Docieplenie elewacji styropianem

Docieplenie zewnętrzne ścian zaprojektowano z wykorzystaniem technologii bezspoinowej metody ocieplania (BSO) z zastosowaniem tynków silikatowo – silikonowych /cienkowarstwowa, silikatowo - silikonowa wyprawa tynkarska o ziarnistości 1,5 mm w strukturze „baranek”/. Dobrano kolory wyprawy tynkarskiej w palecie barw Caparol i Bolix.

Uwaga: zastrzega się kompleksowe wykonywanie docieplenia łącznie z wyprawami zewnętrznymi tylko w wybranym systemie ściśle wg instrukcji technologicznych i materiałowych producenta oraz aktualnej instrukcji ITB o „Bezspoinowej metodzie ocieplania ścian - BSO”.

Dopuszcza się na wniosek Inwestora realizację w każdym systemie z zachowaniem reżimu technologicznego wybranego producenta. System musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP – aktualna aprobata techniczna systemu, atesty higieniczne, klasyfikacje ogniowe oraz  certyfikaty.

Należy uzgodnić z projektantem dobór koloru farb lub tynków z innej palety kolorystycznej niż jest to przewidziane w projekcie.

Wymagane parametry produktów systemu:

- Masy klejące służące do klejenia styropianu do podłoża ściennego oraz do wykonania warstwy zbrojącej muszą spełnić następujące wymagania:

A/ zawartość suchej substancji -  nie może różnić się o 10% od wartości podanej przez producenta,

B/ straty prażenia – nie może być różny o 10% od wartości podanej przez producenta,

C/ przyczepność do betonu, Kpa w warunkach laborat. – min. 350;, po 24h w wodzie – min. 200; po pięciu cyklach cieplno-wilgotnościowych – min. 350

D/ przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laborat. – min. 500;, po 24h w wodzie – min. 250; po pięciu cyklach cieplno-wilgotnościowych – min. 500,

E/ odporność na rysy mm – min. 5

F/ minimalna grubość warstwy zbrojonej – całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej.

G/ odporność na występowanie rys skurczowych – brak rys.

- Płyty styropianowe:

^ Projekt przewiduje użycie płyt styropianowych niefrezowanych z lambdą podaną w pkt. 5.1.

^  Współczynnik przewodzenia ciepła – lambda nie może być większe niż 0,036 W/mK.

^ Przewidziane grubości styropianu  na ścianach to: 10 cm, 13 cm.

^ Struktura styropianu powinna być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek.

^ Naprężenia ściskające przy 10% odkształceń względem nie mniej niż 80 kPa

^ Stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h nie więcej niż +/-1,5%

^ Chłonność wody po 24h nie więcej niż 1,8 %.

^ Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 100 kPa.

^ Wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 130 kPa

^ Samogasnące.

^ Płyty niefrezowane o wymiarach 100x500mm.

- Siatka z włókna szklanego.

a/ Splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na działanie środowiska alkalicznego

c/ wymiary oczek nie mniej niż 3 mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m2

e/ Strata prażenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy

f/ silą zrywająca /wzdłuż osnowy i wątku/

dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych  nie mniej niż 1500 N

dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niż 1200 N

dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH  nie mniej niż 600 N

dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niż 600 N

g/ Wydłużenie względne /wzdłuż osnowy i wątku/

dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych  nie więcej niż 3,5% /przy sile 1500 N/

- Łączniki mechaniczne.

> Ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z wytycznymi producenta systemu (4-6 m2).

> Długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej.

> Rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz stosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem z tworzywa.

> W miejscach zamurowań wtórnych z pustaków gazobetonowych lub ceramicznych o poprzecznym układzie komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania).

> W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych

Zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników.

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju.

Środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zależnie od systemu.

- Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa.

Klasa ogniowa – nierozprzestrzeniający ognia.

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowany na rynku produkt do ocieplenia budynków płytami styropianowymi to: silikatowo - silikonowa masa tynkarska – gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem jest spoiwo silikatowe (krzemianowe) o strukturze „baranka” z uziarnieniem 1,5 mm, barwiona w masie zgodnie z paletą barw WEBER podana na rysunkach elewacji.

- wygląd zewnętrzny – ciekła jednorodna masa bez obcych wtrąceń,

- konsystencja, cm – 11,0+/- 1,0.

- plastyczność – 17+/- 2 cm,

- strata prażenia w temp.450o C % - 22,3 +/- 10%,

- strata prażenia w temp.900o C % - 55,0 +/- 10%.

Kolorystyka wg rysunków.

- Zasady wykonawcze sytemu dociepleń.

Wszystkie powierzchnie na elewacji przed nałożeniem warstwy klejącej, uzupełnić zewnętrznie, wyrównać podłoże, w celu odtłuszczenia zmyć wodą z dodatkiem płynu czyszczącego do fasad stosując miękkie pędzle. Płyty mocować za pomocą kleju oraz mechanicznie za pomocą kołków (minimum 4-6 kołków na 1m2 powierzchni), w obrębie narożników budynku płyty styropianowe należy kołkować gęściej - co 25 cm w jednej linii pionowej, długość kołków min. 24 cm. Do klejenia należy zastosować klej zaproponowany przez producenta systemu, klej należy nakładać na obrzeżu płyty styropianowej w kształcie ćwierćwałka oraz kilka placków w środku. Powierzchnie boczne nie mogą być zabrudzone klejem.

UWAGA:  Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB, powstałe  w wyniku nierówności podłoża szczeliny pomiędzy płytami styropianowymi (powyżej 3mm) należy wypełnić pianką niskorozprężną.

Najpierw montujemy narożniki aluminiowe z siatką w narożnikach budynku, następnie na powierzchnię  wygładzonych i przeszlifowanych płyt styropianowych nakładamy pasami pionowymi klej szpachlowy (grubość nakładanej warstwy ok. 3 mm). W świeży klej wtapiamy siatkę z włókna szklanego i wygładzamy powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju.  Pasy siatki muszą na siebie zachodzić min. 10 cm. Powierzchnia warstwy szpachlowe powinna być gładka i równa. Producent nie przewiduje dodatkowego szpachlowania klejem „po siatce” w celu wygładzenia powierzchni, gdyż grozi to odspojeniem warstwy. Siatka zbrojąca  w kleju nie może być widoczna.

Elementy uzupełniające np. listwy cokołowe, profile narożne, listwy kapinosowe itp.

- Ochrona narożników i krawędzi.

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu.

Z reguły są to:

- kątowniki ze stali szlachetnej,

- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,

- kątowniki z siatki pancernej.

W przypadku nieregularnych krzywizn  można stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami.

Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należy ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych, czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłe, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45 °C. również dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach.

Uszczelnienie styków styropianu ze stolarką, ślusarką, obróbkami blacharskimi wykonać przy pomocy trwale plastycznej masy (np. akrylowej).

##### Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, naklejamy pod kątem 45 ° paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

##### Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w której zostanie zatopiona siatka z włókien szklanych powinna mieć minimalną grubość 3 mm. Pasma siatki należy układać pionowo, z zakładem minimum 10 cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi l mm. Całość powinna schnąć nie krócej niż 2 dni. Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od momentu przygotowania podłoża. Nakłada się zaprawę i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.

Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopiona siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojącą. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład min. 10 cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych min. 15 cm. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapiają w masie klejącej.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację. Należy podczas prac dociepleniowych wykonać szczeliny dylatacyjne narożne przy wnękowych połączeniach ścian budynku i dylatację prostą na pęknięciu powstałym przy ścianach budynku.

##### W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomiernie pionowo lub poziomo szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i tamę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. Szerokość szczeliny dylatacyjnej to od 0,5 cm do 1,5 cm – nie należy wykonywać szczelin o mniejszej szerokości niż 0,5 cm, gdyż grozi to pęknięciem wykonanego docieplenia przy pracy materiału termoizolacyjnego. Przed zamontowaniem profilu dylatacyjnego należy pamiętać o zaizolowaniu termicznym szczeliny dylatacyjnej do gł. ok. 8-10 cm pianką niskorozprężną lub wełną mineralną miękką (pakuła). Po całkowitym związaniu warstwy szpachlowej (ok. 3 dni) należy wyrównać papierem ściernym ewentualne ślady po wygładzaniu pacą. Dobrze związane i suche podłoże należy pokryć obficie płynem gruntującym, przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich.  Elewację wykończyć cienkowarstwowym tynkiem silikatowo – silikonowym z  średnioziarnistą fakturą 1,5mm „baranek” zgodnie z kolorystyką podaną na rysunkach elewacji.

Obróbki blacharskie

##### Obróbki dachowe w części centralnej budynku należy  odnowić, pomalować w kolorze ciemno - brązowym. Pozostałe oczyścić, powierzchnie odtłuścić, zabezpieczyć przed korozją i pomalować na kolor ciemno - brązowy. Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający wyeliminowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Wymieniane obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

##### Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Należy pamiętać o wykonaniu odprowadzenia wody z parapetu przy styku z dociepleniem w kształcie rowków zagłębionych na ok. 1 cm o wysokości ok 1 cm, wykończyć gotowym profilem z PCV lub wywinięciem blachy w celu zabezpieczenia przed zalewaniem wodą opadową. Wymienić wszystkie parapety okienne, po uprzednim uszczelnieniu pianką poliuretanową, założyć na szerokość stolarki okiennej + 2cm po każdej stronie. Parapety wykonać z blachy powlekanej w kolorze szarym.

6. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Należy go wykonać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi normami oraz przepisami p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Docieplenie budynku nie spowoduje zmian w zabezpieczeniu p.poż budynku i nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie.

Uwagi końcowe: Materiały użyte powinny posiadać odpowiednie atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Autor:

Opracował:

Białystok, 12.05.2016 r

INFORMACJA B.I.O.Z.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSZONKACH KOŚCIELNYCH I PODDASZA WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

Podstawa prawna: art. 21 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z póżn. Zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r Nr 120, poz. 1126).

ADRES BUDOWY:    	Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych,

18-214 Klukowo, ul. Wyszonki Kościelne 1,

nr geod. działki 97

INWERSTOR:            	Gmina Klukowo, ul. Mazowiecka 14,

18-214 Klukowo,

PROJEKTANT:        	mgr inż. arch. Izabela Bartnicka

upr. bud. Bł-PdOKK/115/2008

ul. Szarych Szeregów 5A/5

15-666 Białystok

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

- Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych i poddasza wraz z wymianą pokrycia dachowego.

Kolejność wykonywania robót:

-    przygotowanie gruntu do prac ziemnych;

prace ziemne;

- prace dociepleniowe,

- prace wykończeniowe. (opisane w pkt. 5.1. opisu technicznego architektoniczno-budowlanego i są to: demontaż drzwi zewnętrznych blaszanych i ościeżnic do pomieszczeń technicznych  wraz z montażem drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia, demontaż i montaż nowego okna uchylnego PCV z obróbką obsadzenia w pomieszczeniu kotłowni oraz innych okien drewnianych, wymiana parapetów na nowe, demontaż rur spustowych i rynien oraz montaż nowych rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej, rozebranie obróbek blacharskich i wymiana ich na nowe, montaż gąsiorów, uzupełnienie krokwi lub deskowania więźby dachowej, przemurowanie kominów z cegieł, demontaż koszy betonowych i montaż nowych do odprowadzenia wody deszczowej z dachu, demontaż instalacji odgromowej, demontaż krat okiennych, oczyszczenie daszku wejściowego na elewacji frontowej znajdującego się na d wejściem głównym do budynku szkoły, rozbiórka przedsionka klatki wejściowej do Biblioteki i postawienie z typowego modułu o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem na nowym fundamencie, jako nowy przedsionek ze schodami stalowymi, antypoślizgowymi w konstrukcji lekkiej; rozbiórka schodów betonowych na elewacji północnej i wschodniej, a następnie montaż nowych schodów stalowych, antypoślizgowych w konstrukcji lekkiej wraz z dachami z plexi).

- prace dekarskie

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW

Na dzień dzisiejszy działka jest zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej, jest to budynek objęty opracowaniem przeznaczonym do docieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły i poddasza wraz z wymianą pokrycia dachowego.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją projektową nie wystąpią na działce żadne czynniki mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJACYCH SKALE I RODZAJE ZAGROZEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

PRACE NA WYSOKOŚCI

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi, należy zapewnić aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów. Podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu. W widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:

Zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy.

Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na przewidywane obciążenie. Dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania (z wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi, należy w szczególności: Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których maja być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa. Zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linka bezpieczeństwa przymocowana do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na słupach, masztach.

Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczna i ogrodzić poręczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.

Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku ochronnego. Podłoże, na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć stale odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje odgromowa. Rusztowania musza posiadać co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczający. Deski pomostowe rusztowań musza być usztywnione i szczelnie ułożone. Pomosty robocze musza być zabezpieczone poręczami ochronnymi. Zakotwienia powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne. Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy, zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa producenta. Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja. Rusztowania wewnętrzne (na kozłach, drabinowe, stojakowe) powinny być ustawione na równym, zwartym podłożu, a nogi winny opierać się cala powierzchnia.

ROBOTY TYNKOWE

Zabrania się chodzenia po niestabilnych deskowaniach oraz wychylania się poza krawędzie podestów, ram i poręczy bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również opierania się o bariery. Zabrania się zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów, a także wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje się przy realizacji powyższego zamierzenia występowania czynników szczególnie niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu pracowników. Sposób prowadzenia instruktażu BHP, zakończonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepisów egzekwowanych przez Inspekcję Pracy).

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNĄ KOMUNIKACJE, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEN.

Nie zakłada się występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia. W przypadku wystąpienia pożaru, awarii lub innego zagrożenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, będzie się odbywać z drogi głównej bezpośrednio przylegającej do realizowanej inwestycji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYŻSZĄ INFORMACJĘ, SPORZĄDZIĆ LUB ZAPEWNIĆ SPORZĄDZENIE, PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, UWZGLĘDNIAJAC SPECYFIKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO I WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I PRODUKCJI PRZEMYSLOWEJ

Ze względu na rodzaj przewidywanych robót przy budowie nie wolno zatrudniać kobiet i osób młodocianych. Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych” część I „Roboty Ogólnobudowlane”.

ZASTRZEŻENIA I UWAGI.

- Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ustaleniami Polskich Norm.

- Zachować warunki bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących na terenie budynku KMPSP.

- Wykonawca robót powinien posiadać wiedzę i doświadczenie przy wykonywaniu tego rodzaju robót.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz informacjami dotyczącymi systemów dachowych  i wszelkie wątpliwości wyjaśnić z jej autorami.

Wykonawca winien dokonać oględzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdobyć na jego własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do realizacji zadania.

Autor opracowania:

Białystok, 12.05.2016 r