#### P R O J E K T       B U D O W L A N Y

Nazwa budowli :Przebudowa drogi gminnej Stare Kostry

– Kostry – Podsętkowięta Nr 108087B odc. I  w km 0+000 ÷

0+763,25 i odc. II w km 0+000 ÷ 0+494.
 (działki Nr 784/1; 786; 125; 191/1; 190; 148  ).

Inwestor :  Gmina Klukowo

ul. Mazowiecka 14

18 – 214 Klukowo

| # Branża | Stanowisko | ## Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane | Data Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektant | ###### mgr inż. Grzegorz Wiszowaty nr ewidencyjny PDL/0125/POOD/09 | 04-06-2010 r. |
| Drogowa | Asystent projektanta | mgr Edyta Wiszowata | 04-06-2010 r. |

# Grajewo,  czerwiec 2010r.

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

### I . Część opisowa

- Opis techniczny

- Parametry łuków poziomych

- Informacja BIOZ

- Oświadczenie projektanta

- Kopia uprawnień projektanta

- Tabela wyrównań podbudowy kruszywem

### II . Rysunki

- Projekt zagospodarowania terenu – skala 1 : 500

- Profil podłużny – skala 1 : 100/1000

- Przekrój normalny – skala 1 : 50

- Rysunek konstrukcyjny przepustu – skala 1 : 20

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

### I . Część opisowa

- Opis techniczny

- Parametry łuków poziomych

- Informacja BIOZ

- Oświadczenie projektanta

- Kopia uprawnień projektanta

- Tabela wyrównań podbudowy

### II . Rysunki

- Projekt zagospodarowania terenu – skala 1 : 500

- Profil podłużny – skala 1 : 100/1000

- Przekrój normalny – skala 1 : 50

#### OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy drogi gminnej 
Stare Kostry  – Kostry – Podsętkowięta Nr 108087B
 odc. I  w km 0+000 ÷ 0+763,25 i odc. II w km 0+000 ÷ 0+494.
 (działki Nr 784/1; 786; 125; 191/1; 190; 148  ).

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Umowy z Inwestorem,

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych,

- pomiarów własnych w terenie.

- Dane Techniczno – Projektowe

| Lp. | Parametry | Dr. gminna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | L |
| 2 | Prędkość projektowa | Vp=30km/h |
| 3 | Typ przekroju poprzecznego | ##### trasowy |
| 4 | Szerokość jezdni [ m ] | ##### Odc. I - 4m Odc. II – 5 m |
| 5 | Szerokość poboczy [ m ] | 1 m |
| 6 | Długość odcinka [ m ] | ##### Odc. I – 763,25 m Odc. II – 494 m |

- Charakterystyka stanu istniejącego.

Rozpatrywany odcinek drogi w stanie istniejącym posiada nawierzchnię żwirową  w średnim stanie technicznym o szerokości
5 – 7 m. Nawierzchnia posiada deformacje w przekroju podłużnym i poprzecznym. Odwodnienie odcinka realizowane jest powierzchniowo za pośrednictwem  rowów przydrożnych.

Ruch pojazdów odbywa się w obu kierunkach.

W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie:

- Kabel telefoniczny

- Wodociąg

- Napowietrzna linia energetyczna

- Opis przyjętych rozwiązań projektowych

  - Rozwiązania sytuacyjne

Projektuje się wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości
 4 m – odc. II i 5m – odc.I, wraz z  obustronnym poboczem żwirowym. Lokalizacja projektowanej nawierzchni, oraz poboczy przedstawiona jest na planie sytuacyjnym. Zaprojektowano trzy łuki poziome.
Łuki zaprojektowano w następującej lokalizacji:

- W1 – w km 0+017,84 odc. I

- W2 – w km 0+380,87 odc. I

- W3 – w km 0+195,82 odc. II

  - Profil podłużny.

Rzędne projektowanej nawierzchni zostały tak założone aby zapewnić właściwe odwodnienie całego odcinka oraz nadać projektowanej nawierzchni normatywne spadki poprzeczne i podłużne. Spadki podłużne jezdni zostały przedstawione na profilu podłużnym. Przewidziano wykonanie wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie.

  - Parametry techniczne dróg

Projektuje się :

- klasa drogi                              - L

- prędkość projektowa              - 30km/h

- Szerokość jezdni                     -  4 - 5 m

- Kategoria ruchu                      - KR –1

- Nośność drogi                         - 80 KN/oś

  - Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni jezdni  zaprojektowano dla ruchu KR1 zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni jezdni :

W miejscu występowania nawierzchni brukowej:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego według PN-S-96021, grubość warstwy 4 cm,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego według PN-S-96021, grubość warstwy 5 cm,

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie wg PN-S- 96102/1997

- Podłoże gruntowe G1– wymagany wskaźnik zagęszczenia: 1,00 oraz wymagany moduł wtórny odkształcenia:100.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianym odcinku drogi wynikają z konieczności wykonania wyrównania podbudowy kruszywem naturalnym oraz uzupełnienia poboczy.

- Odwodnienie.

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe nawierzchni za pośrednictwem spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni oraz istniejących rowów przydrożnych.. Ze względu na zły stan techniczny przepustu śr. 100 cm w km 0+566 odc. I, konieczny jest jego remont.

- Organizacja robót

Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym”.

- Wpływ inwestycji na środowisko.

Przebudowa drogi nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko. Wykonanie nawierzchni bitumicznej poprawi w znacznym stopniu dojazd do posesji położonych we wsi Kostry Stare. Przebudowa drogi spowoduje również zmniejszenie zapylenia i hałasu w jej otoczeniu.

- Uwagi końcowe.

Na planie zagospodarowania terenu przedstawiono:

- lokalizację nawierzchni jezdni i poboczy,

- Przebieg istniejącego uzbrojenia , oraz istniejące linie rozgraniczające.

Projektant:

#### Wykaz skrzyżowań z liniami energetycznymi

do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy drogi gminnej
 Stare Kostry – Kostry – Podsętkowięta Nr 108087B 
odc. I  w km 0+000 ÷ 0+763,25 i odc. II w km 0+000 ÷ 0+494.
 (działki Nr 784/1; 786; 125; 191/1; 190; 148  ).

| Lp. | lokalizacja | Typ lini | Wysokość skrajni przed ułożeniem nawierzchni | Wysokość skrajni po ułożeniu nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odc. I 0+016,2 | NN |  |  |

#### Wykaz skrzyżowań z liniami telefonicznymi

do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy drogi gminnej
 Stare Kostry – Kostry – Podsętkowięta Nr 108087B 
odc. I  w km 0+000 ÷ 0+763,25 i odc. II w km 0+000 ÷ 0+494.
 (działki Nr 784/1; 786; 125; 191/1; 190; 148  ).

| Lp. | lokalizacja | Typ lini | Wysokość skrajni przed ułożeniem nawierzchni | Wysokość skrajni po ułożeniu nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odc. I 0+002 | napowietrzna |  |  |