Parametry łuków poziomych

Dane i podstawowe parametry łuku kołowego

Opis zadania: Łuk poziomy W1 - km 0+017,84 odc. I

Promień łuku kołowego           R:   150,000  m

#### Kąt zwrotu trasy                g:     7,3200 grad

Długość stycznej głównej        T:     8,633  m

Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     0,248  m

Odcięta PA                     PA:     8,619  m

Rzędna AS                      AS:     0,248  m

Cięciwa PS                     PS:     8,622  m

Styczna pomocnicza PW1         PW:     4,313  m

Długość łuku kołowego           ł:    17,247  m

###### Tyczenie punktów łuku kołowego do zadania

Opis zadania: Łuk poziomy W1 - km 0+017,84 odc. I

Wytyczono połowę łuku kołowego metodą rzędnych od stycznej o początku układu współrzędnych w pkp1.

Promień łuku kołowego           R:   150,00   m

Kąt zwrotu trasy                g:     7,3200 grad

pkt    dług        Xo      Yo

Łuk nr 1

## Zestawienie trasy

PŁ     –  0+009,22

ŚŁ     –  0+017,84

KŁ    –  0+026,46

[m]       [m]     [m]

-------------------------------

PŁK     0,00      0,00    0,00

1     5,00      5,00    0,08

ŚŁK     8,62      8,62    0,25

Projektuje się spadek poprzeczny jezdni na łuku daszkowy 2%/2%.

###### Dane i podstawowe parametry łuku kołowego

#### Opis zadania: Łuk poziomy W2 - km 0+380,87 odc. I

Promień łuku kołowego           R:    30,000  m

Kąt zwrotu trasy                g:    52,2400 grad

Długość stycznej głównej        T:    13,049  m

Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     2,715  m

Odcięta PA                     PA:    11,966  m

Rzędna AS                      AS:     2,490  m

Cięciwa PS                     PS:    12,223  m

Styczna pomocnicza PW1         PW:     6,242  m

Długość łuku kołowego           ł:    24,618  m

###### Tyczenie punktów łuku kołowego do zadania

Opis zadania: Łuk poziomy W2 - km 0+380,87 odc. I

Wytyczono połowę łuku kołowego metodą rzędnych od stycznej o początku układu współrzędnych w pkp1.

Promień łuku kołowego           R:    30,00   m

Kąt zwrotu trasy                g:    52,2400 grad

pkt    dług        Xo      Yo

[m]       [m]     [m]

-------------------------------

Łuk nr 2

## Zestawienie trasy

PŁ     –  0+368,56

ŚŁ     –  0+380,87

KŁ    –  0+393,18

PŁK     0,00      0,00    0,00

1     5,00      4,98    0,42

2    10,00      9,82    1,65

ŚŁK    12,31     11,97    2,49

Projektuje się spadek poprzeczny jezdni na łuku jednostronny 6%.

Proste przejściowe l = 20m

Poszerzenia jezdni na łuku p = 2 x 1m